Перевод в режим роутера и включение NAT

Как делать?

Для того чтобы устройство могло пересылать пакеты с интерфейса на интерфейс, необходимо включить пересылку пакетов (маршрутизацию/forwarding). Для этого следует в конфигурационном файле

/etc/net/sysctl.conf

в параметре net.ipv4.ip_forward = 0

заменить значение с 0 на 1.

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network,

командой systemctl restart network:

Для динамической сетевой трансляции можно использовать iptables.

необходимо установить, выполнить установку можно с помощью команды

apt-get install iptables,

предварительно обновив список пакетов с по-

мощью команды apt-get update:

Реализация сетевой трансляции адресов с помощью iptables можно вы-

полнить одной командой:

iptables –t nat –A POSTROUTING –o <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА> –j MASQUERADE

где <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА.> — внешний интерфейс, смотрящий сторону магистрального провайдера

После сохраните все изменения:

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

Далее необходимо запустить и добавить в автозагрузку службу iptables:

systemctl enable --now iptables

Как проверить?

Проверить включение функции пересылки пакетов:

sysctl net.ipv4.ip_forward

Проверить наличие правила в таблице nat в цепочке POSTROUTING:

iptables –t nat –L –n –v